RAPOR./3                                                                                                                   Tarih:27.04.2026

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Bilgi; Sayın Murat Kurum Çevre Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Marmaris/Muğla ,İlgililer,,YÖNETİCİLER VE KAMUOYU

Marmaris,

*PROJE ÖN BİLGİSİ….

DDUAYEN TURİZMCİ VE İŞ İNSANLARI ,UZMAN FİRMA VE MÜHENDİSLERİ DESTEĞİ  İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ MARMARİS KÖRFEZİ TEMİZLEME PROJESİ ÖZET BİLGİLERİ EKTE SUNULUŞTUR;

ÖZET: Marmaris körfezindeki dip çamurunun çıkarılması avam projesi

Marmaris Körfezinde uzun yıllardır çeşitli sebeplerle meydana gelen deniz dibi kirliliği günümüzde had safhaya ulaşmıştır.

Sahiller ve kıyıya yakın yerlerde açığa çıkan kötü kokular insanları rahatsız eder boyutlara ulaşmış, deniz dibindeki çamur batak haline dönüşmeye başladığı için, Marmaris’in turizm açısından geleceğini tehlikeye sokacak bir hal almaya başlamıştır.

13.02.2022 ile 16.02.2022 tarihleri arasında, mühendis ve dalgıçlardan oluşan 10 kişilik teknik ekibimiz ile körfezin muhtelif yerlerinde gerekli tetkikler ve incelemeler yapılmış, kirliliğe sebep olan hususlar tespit edilmiş ve problemlerin çözümü için önerilerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

SAHA ÇALIŞMASI TESBİTLER..

1-Sama İskelesi önünden itibaren sahilden 200 metre mesafeye kadar yelerde tespit edilenler:

Sahile olan uzaklık   Çamura kadar olan su yüksekliği  Çamur katmanın yüksekliği

5 m							5 m								1 m

20 m						    10 m						      		1,5 m

30 m                                      10 m                                           	2 m

50 m                                      10 m                                           	2,5 m den fazla

100 m                                     15 m                                           	2,5 m den fazla

2- Elegance Otel önünden itibaren sahilden 200 metre mesafeye kadar yelerde tespit edilenler:

Sahile olan uzaklık   Çamura kadar olan su yüksekliği  Çamur katmanın yüksekliği

10 m	        				9.5	m						      2.

20 m					     10.0	m						      2.5 m

30 m                                      10.0 m                                           2.5 m den fazla

50 m                                      10.0 m                                           2.5 m den fazla

100 m                                      15.0 m                                           2.5 m den fazla

3-İçmeler Aqua oteli önünde tespit edilenler

Sahile olan uzaklık       Çamura kadar olan su yüksekliği      Çamur katmanın yüksekliği

20 m	        				   2.0 m							0.5 m

30 m						  10.0 m				             1.5 m

30 m                                          10.0 m                                       2.5 m den fazla

50 m                                          10.0 m                                       2.5 m den fazla

Deniz dibi çamur taraması öncelikle yapılması gerekli yerler.

1 - Alan: Azmak—Netsel - Saman iskelesi arasındaki bölge.

2-  Alan: Netsel- Albatros-Aktaş-Joya Delmar arasındaki bölge.

3-  Saman İskelesi-Marmaris Palace arasındaki bölge.

4 – Marmaris Palace –İçmeler Belediye İskelesi ne kadar olan bölge.

Deniz Dibi çamur taraması yapılacak bölgelerin m2 cinsinden yüzey alanları.

- Alan :    255.000 m2

- Alan :    777.600 m2

- Alan :    760.000 m2

- Alan :    480.000 m2

2.272.600 m2

Deniz Dibi çamur taraması yapılacak bölgelerde m3 cinsinden çıkarılacak çamur miktarı.

1-Alan :    382.500 m3

2-Alan : 1.166.400 m3

3-Alan : 1.520.000 m3

4-Alan :    720.000 m3

3.788.900 m3

Çamur yüksekliği bazı noktalarda 0.50 metre iken pek çok yerde 2 metrenin üzerindedir

Taramanın yapılacağı ortalama çamur yüksekliği 1,5metre alınarak 2.272.600 metre karelik alandan 3.788.900 metreküp çamur çıkarılacağını öngörmekteyiz.Bu miktar çamuru çıkarabilmek için, 15 metre derinliğe kadar tarama yapabilen bir gemi ile 10 metre derinliğe kadar tarama yapabilen bir gemiye ihtiyaç vardır.

Marmaris körfezindeki bu yukarıda kaydedilen alanlar 12 ay içerisinde tamamen temizlenecektir.

(1).Deniz dibinden çıkarılan çamurların bertaraf edilmesi başlı başına bir problemdir.

Çıkarılan çamurun açık denizlere basılması ekolojik dengeye zarar verdiği gibi, Marmaris körfezinin dışındaki en yakın açık deniz alanı yaklaşık 25 kilometre mesafededir. Çıkarılan çamuru bu noktaya basabilmek için en az 20 adet aktarma pompası gereklidir. Aktarma pompaların 1 Adedinin ortalama maliyeti 1 Milyon USA Dolarıdır. Saatte 140 ila 200 litre dizel yakıt sarfiyatı vardır, bu yüzden ekonomik de değildir.

(2)İkinci bir metot, çıkarılan çamurun geo-tekstil tüp denilen torbaların içerisine polimer katkı ile basılması yöntemidir. Bu da hem çok pahalı hem de uygulaması meşakkatli, boşaltılması çok zorluklarla yapılan bir işlemdir.

(3)****Bizim önerimiz, 1 ve 2 alanlardan çıkarılacak çamurun denizden 500 metre uzakta olan, Marmaris Belediyesinin Arıtma Merkezinin denize bakan tarafındaki yaklaşık 450.000 m2 olan alana basılmasıdır. 1nci ve 2nci alanlardan çıkarılacak toplam malzeme miktarı yaklaşık 1.548.900 metreküptür. Bu sulu çamurun suyu süzüldükten sonra yaklaşık 232.335 m3 susuz çamur kalacaktır. Bu da ağaçlık alan üzerinde yaklaşık 40-50 cm lik bir toprak tabakası oluşmasına sebep olacaktır. Denizden çıkardığımız bu alüvyonlu malzeme, içerisinde farklı mineraller ihtiva edebileceği için ağaçlara tabii gübre görevi yapabilir.

3ncü ve 4ncü alanlardan çıkarılacak çamur da İçmelerde, Martı Otel ile İtfaiyenin tam karşısına gelen alana basılabilecektir. Bu arazinin yola bakan tarafına geo-tekstil malzeme kullanılarak yapılacak havuz ile çamurun içindeki suyun süzülmesi sağlanacak ve bu alanın yüzeyi yaklaşık 1 metre yüksekliğinde bir toprak tabakası ile kaplanacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz,

Saygılarımızla

Ahmet KUTENGİN

MÇD Başkanı

NOT; Körfez çalışmasının tüm Bilimsel verileri, Görüntüleri,Biyolojik araştırmaları ve Raporları,İhale bilgileri,Devlet ve Çevre Ajansı Teknik şartname  bilgileri. Çalışma Bölge sine ait Koordinat ve haritaları, Donanım listesi ve özellikleri , Proje tutarı bilgileri. Sözleşme bilgileri tüm yasal  bilgi örnekleri… HAZIRDIR..

DESTEKÇİLERİMİZ..(((Projede saha YANIMIZDA OLUP ;)))

**Maddi Manevi destek veren  Marmaris Duayen Turizmciler ve İş İnsanları-Sahil Güvenlik Grup Komutalığı Dalgıçları, Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Su Ürünlerinden Fakültesi Prof.Dr .Ahmet Nuri Tarkan’. ve MÇD Dalgıçlarına Haliç ve (Ankara) Moganı temizleyen  Mühendis ve Uzmanlar’a ..TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİZ…